Совет депутатов

Лукинского СЕЛЬСКОго ПОСЕЛЕНИя

Сычевского  районА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 октября 2013 года                                                                                         № 110

Об утверждении Генерального плана Лукинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, областным законом «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области» от 25.12.2006 года №155-з, статьей 22 Устава Лукинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

Совет депутатов Лукинского сельского поселения  Сычевского района Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Генеральный план Лукинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области.

2. Структурным подразделениям Администрации  муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, Сычевскому городскому поселению и сельским поселениям Сычевского района при разработке нормативных правовых актов по вопросам развития и  планирования территории Лукинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области учитывать  положения Генерального плана.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Сычевские вести».

Глава  муниципального образования

Лукинского  сельского поселения

Сычевского района Смоленской области                                                 О.И. Семёнова

Содержание

Введение	3

1.	Цели и задачи территориального планирования	4

2.	Концепция территориального планирования	6

2.1. Развитие планировочной структуры.	6

2.1.1 Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения.	6

2.1.2 Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенных пунктов.	8

2.2 Изменение структуры земельного фонда	9

2.3. Функциональное зонирование территории.	10

3. Мероприятия по территориальному планированию.	12

3.1. Жилищное строительство	12

3.2 Организация обслуживания населения	14

3.3. Развитие транспортной инфраструктуры.	15

3.4 Развитие инженерной инфраструктуры и инженерная подготовка территории	16

3.5	 Улучшение экологической ситуации, охрана окружающей среды и природных комплексов	19

3.6 Снижение риска возникновения и смягчение последствий ЧС    природного и техногенного характера	24

# Введение

Положения о территориальном планировании  Лукинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области, в том числе применительно к д. Лукино , д.Борщевка, д.Бурцево, д.Журавлево, д.Капустино, д.Каурово, д.Кобозево, д.Соколово подготовлены в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части проектных материалов в составе генерального плана Лукинского  сельского поселения.

Генеральный план разработан в ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»  Смоленский филиал,  по заказу  Администрации муниципального образования Лукинского сельского поселения Сычевского района, Смоленской области и на основании задания, утвержденного Главой муниципального образования –О.И. Семеновой

Территориальное планирование Лукинского сельского поселения выполнено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Смоленской области, правовыми актами Сычевского района и Лукинского сельского поселения и направлено на комплексное решение вопросов местного значение, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного управления в Российской Федерации».

В генеральном плане выделены следующие сроки его реализации:

I очередь – 2020 год,

расчетный срок – 2025 год,

перспективный прогноз – 2035-2040 годы.

Конкретные сроки реализации мероприятий генерального плана определяются органами местного самоуправления сельского поселения в соответствии с планом реализации генерального плана.

Решения генерального плана являются основанием для изменения границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, разработки правил землепользования и застройки сельского поселения, проектов планировки  отдельных территорий населенных пунктов.

# Цели и задачи территориального планирования

В современных условиях генеральный план, как стратегический документ территориального планирования, является одним из главных инструментов управления градостроительной деятельностью, определяющим направления развития Лукинского сельского поселения и основные позиции градостроительной политики органов местного самоуправления.

Основная цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития Лукинского сельского поселения как в ближайшие годы, так и в перспективе. Для достижения этой цели необходимо создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для развития сельского поселения в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план предусматривает решение следующих основных задач:

-  комплексная оценка территории сельского поселения в целях обеспечения эффективного использования земельных, минерально-сырьевых, водных и рекреационных ресурсов;

- градостроительное обоснование границ населенных пунктов сельского поселения и перевода земель из одной категории в другую;

- определение направлений территориального развития населенных пунктов сельского поселения на 1 очередь (2020 год) и расчетный срок (2025 год) реализации генерального плана;

- функциональное зонирование территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории с учетом сложившейся ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития;

-  улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, достижение многообразия  и комплексности жилой застройки, обеспечение доступности объектов обслуживания для всех жителей сельского поселения;

- повышение надежности, экономичности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур сельского поселения;

-  обеспечение экологической безопасности сельской среды, сохранение и повышение устойчивости природных комплексов на территории сельского поселения;

- сохранение и развитие ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия населенных пунктов сельского поселения;

-      реконструкция коммунально-промышленных территорий;

- 	развитие агропромышленного комплекса и малого предпринимательства на основе рационального использования природного потенциала;

-      повышение эффективности использования территорий;

-  комплексное благоустройство и озеленение населенных пунктов сельского поселения;

-  определение возможностей развития туризма и необходимой инфраструктуры рекреации и туризма;

- разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защите от них.

# Концепция территориального планирования

## 2.1. Развитие планировочной структуры.

### 2.1.1 Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения.

- Планировочная структура Лукинского сельского поселения определена сложившейся градостроительной ситуацией  и учитывает потребности в реорганизации территории. Освободившиеся территории в результате закрытия ряда сельскохозяйственных площадок подлежат реконструкции для развития и строительства новых сельскохозяйственных объектов. Проектом обосновывается планируемые границы населенных пунктов с целью резервирования территории для устойчивого развития всех функциональных зон.

- Большую часть территории занимают земли сельскохозяйственного назначения. Дорожная сеть предоставлена автомобильными дорогами областного, местного значения, обеспечивая связь со всеми близлежащими населенными пунктами. Через территорию сельского поселения не  проходят магистральные трубопроводы  ,  проходит ЛЭП-35кВ.

- Основная задача реорганизации Лукинского сельского поселения заключается в развитии населенных пунктов, включающих в себя основные функциональные зоны: жилую, производственную, общественно-деловую и рекреационную.

### 2.1.2 Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенных пунктов.

Территория населенных пунктов включает в себя достаточное количество земель для развития всех функциональных зон. Основное развитие жилых зон предполагается в д. Лукино,  д.Бурцево.

д. Лукино

Проектом генерального плана предусматривается развитие планировочной структуры д. Лукино.  Жилая зона развивается на северо-запад.  Здесь же предусмотрено развитие рекреации и размещение общественно-делового центра. Резервом общественно-деловой зоны частично являются участки жилой застройки, расположенные в центре деревни (торговля, общественное питание,  пункты приема заказов).

В структуре рекреационной зоны резервируются места для объектов спорта, отдыха, социальной защиты населения. В генеральном плане определены территории для развития инженерно-транспортной инфраструктуры. Генеральным планом обозначены перспективы развития рекреационной зоны. По д.Лукино, д.Бурцево предусмотрена газификация населенных пунктов.

Проектом генерального плана предусматривается упорядочивание территории деревни за счет определения границ основных функциональных зон, с учетом их резервов и развития.

В  границы населенного пункта включается территория существующей застройки, которая выходит за пределы существующей границы населенного пункта. Расширение границ населенного пункта происходит в северо-западной части за счет земель сельхозназначения. Проектируется застройка жилой зоны с размерами земельных участков от 1000 м.кв до 20 00 м.кв.с количеством участков -126. Проведение мероприятий сопровождаются мероприятиями по благоустройству территории , развитием рекреационной зоны, общественно-деловой, объектами социальной инфраструктуры.

д. Бурцево

Проектом генерального плана предусматривается развитие планировочной структуры д. Бурцево. В границы населенного пункта включается территория существующей застройки, которая выходит за пределы существующей границы населенного пункта. Расширение территории деревни происходит  в северной части за счет земель сельхозназначения.

Проектируется жилая зона, зона рекреации, общественно-деловая

зона.  По деревне Бурцево, проектируется реконструкция существующих главных улиц,  так, как современное состояние уличной сети не имеет твердого покрытия и в сезон дождей движение автотранспорта затруднено.

## д. Соколово

## Проектом генерального плана предусматривается развитие планировочной структуры д. Соколово ,  планируется расширение границ населенного пункта,реконструкция уличной сети, которая на данный момент не имеет твердого покрытия, что затрудняет хозяйственную деятельность, социальное обеспечение населения.

## 2.2 Изменение структуры земельного фонда

В ходе подготовки генерального плана, в целях развития сельского поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, была выявлена целесообразность изменения границ д. Лукино,  д. Бурцево, в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения. В результате увеличения территории в границах населенных пунктов изменился баланс земель населенных пунктов и, соответственно, баланс земель по их категориям сельского поселения в целом.

Изменение границ населенных пунктов за счет перевода земель

| Населенный пункт | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га | Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли поселений, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Лукино | 188,47 | 500,31 | 311,84 |
| д.Бурцево | 72,75 | 244,68 | 171,93 |
| д.Журавлево | 8,87 | 32,19 | 23,32 |
| д.Соколово | 92,42 | 159,05 | 66,63 |
| д.Кобозево | 31,96 | 47,81 | 15,85 |
| д.Капустино | 5,2 | 31,54 | 26,33 |
| д.Борщевка | 6,97 | 29,73 | 22,76 |
| д.Каурово | 12,9 | 53,8 | 40,9 |
| д.Симоновка | 9,39 | 36,15 | 26,76 |

Земли населенных пунктов увеличатся в целом на 706,32 га за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения. Территория д. Лукино в планируемых границах увеличится на 311,84 га, территория д. Бурцево в планируемых границах увеличится на 171,93 га.

Распределение территории сельского поселения по категориям земель

| Наименование вида использования земель | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- |
| - земли сельскохозяйственного назначения | 5166,54 | 4459,98 |
| - земли населенных пунктов | 428,93 | 1135,25 |
| - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, информатики и иного специального назначения | 7,72 | 7,72 |
| - земли запаса | 0 | 0 |
| -земли лесного фонда | 149,588 | 149,588 |
| -земли водного фонда | 33,61 | 33,61 |
| Всего земель в административной границе | 5786,14 | 5786,14 |

## 2.3. Функциональное зонирование территории.

Генеральным планом сельского поселения определены функциональные зоны как в пределах границ населенных пунктов, так и на остальной территории сельского поселения.

Функциональные зоны в границах населенных пунктов

Жилые:  индивидуальной жилой застройки; развития жилой зоны.

Общественно-деловые.

Производственные: промышленные и  коммунально-складские; инженерной и транспортной инфраструктуры; развития производственной зоны.

Рекреационные: спортивно-рекреационные; зеленых насаждений общего пользования; развития рекреационной зоны.

Сельскохозяйственного использования.

Специального назначения: кладбищ; складирования ТБО; защитных зеленых насаждений.

Функциональные зоны вне границ населенных пунктов (в соответствии с целевым назначением и видами  разрешенного использования земель)

Сельскохозяйственного использования.

Промышленности, энергетики, транспорта, связи, информатики, иного специального назначения.

Особо охраняемых территорий и объектов.

Рекреационного назначения.

Генеральным планом определены зоны с особыми условиями использования территорий:

санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и инженерно-технических объектов;

зоны зеленых насаждений специального назначения;

водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы водных объектов;

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

придорожные полосы автомобильных дорог;

охранные зоны инженерных коммуникаций.

# 3. Мероприятия по территориальному планированию.

## 3.1. Жилищное строительство

Одной из приоритетных целей перспективного развития Лукинского сельского поселения должно стать обеспечение потребности населения в жилье. На периоды реализации генерального плана для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- осуществить ликвидацию ветхого и аварийного жилищного фонда;

- создать необходимые условия для переселения населения из ветхого и аварийного жилищного фонда;

- повысить уровень комфортности проживания населения;

- увеличить темпы строительства жилья.

Расчет жилищного фонда на периоды реализации генерального плана производился исходя из перспективной численности населения и нормы обеспеченности жилищным фондом на человека.

В настоящее время обеспеченность населения жилищным фондом составляет 22 м2/чел. НГП определяют минимальную обеспеченность жилищным фондом в размере 22,7 м2/чел. и 29,2 м2/чел. на I очередь и расчетный срок, соответственно.

Таким образом, необходимо довести обеспеченность жилищного фонда до нормативного показателя (29,2 м2/чел) путем строительства нового индивидуального жилья в д. Лукино, д.Бурцево.

В период I очереди генеральным планом планируется снос и реконструкция в том же объеме ветхого жилищного фонда и обеспечение жильем населения состоящего на учете на улучшение жилищных условий. К расчетному сроку реализации генерального плана предполагается обеспечение нового населения жильем, а также предоставление участков для расселения населения, обеспеченность которого ниже нормативных показателей.

В Смоленской области в жилой зоне сельских населенных пунктов преимущественным типом застройки в сельских поселениях являются жилые дома усадебного типа (односемейные и двухсемейные сблокированные).

Исходя из этого, проектом предусматривается новая застройка жилыми домами усадебного типа с участками по 0,10- 0,20 га.

3.2 Организация обслуживания населения

Генеральным планом Лукинского сельского поселения предлагается развитие существующей системы обслуживания населения.

Потребность в размещении новых учреждений обслуживания определена в соответствии с рекомендациями НГП, содержащими минимальные расчетные показатели обеспечения населения объектами социального и коммунально-бытового назначения. Кроме этого, генеральным планом предусмотрена возможность размещения коммерческих предприятий обслуживания и иных объектов, в соответствии с потребностями населения.

Перечень планируемых объектов обслуживания

на расчетный срок реализации генерального плана

| Наименование объекта обслуживания | Единица измерения | Емкость |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2025 г.) |
| Учреждения обслуживания нового строительства д. Лукио, д.Бурцево |  |  |  |
| Магазины | - м2 торговой площади | 70 | 140 |
| Спортивная площадка | га | 1 | 1 |
| Капитальный ремонт |  |  |  |
| Почта РФ | объект | 1 | - |
| Школа | объект | 1 |  |

## 3.3. Развитие транспортной инфраструктуры.

Мероприятия на первую очередь

- Устройство твердого покрытия на улично-дорожной сети населенных пунктов д.Бурцево, д.Соколово, д.Каурово, д.Кобозево

- Строительство подъездных дорог к деревням д.Борщевка, д.Журавлево, д.Капустино, д.Каурово, д.Кобозево,

- Мероприятия на расчетный срок

- реконструкция автодорог местного значения по параметрам IV технической категории, суммарной протяженностью –15,2 км.

## 3.4 Развитие инженерной инфраструктуры и инженерная подготовка территории

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с программами развития инженерной инфраструктуры Смоленской области, Сычевского района и сельского поселения.

Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды.

Генеральным планом сельского поселения предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения:

- инвентаризация, обследование и реконструкция существующих сетей водоснабжения, введение узлов учета у потребителей;

- проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления и оптимизация водохозяйственного баланса поселения;

- реконструкция и развитие водохозяйственных сооружений на территории д. Лукино, д.Бурцево с соблюдением зон санитарной охраны,

- обвязка всех отдельно стоящих артскважин и объединение их в одну систему (по населенным пунктам);

- развитие  и строительство площадочных водопроводных сетей и сооружений на застроенных и планируемых к освоению территориях селитебных и производственных зон.

На расчётный срок предусматривается схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения, обеспечивающая хозяйственно-питьевые, противопожарные и производственно-технологические нужды населенных пунктов сельского поселения; при этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы.

При реконструкции и новом строительстве  разводящие сети должны выполняться кольцевыми, с установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов.

Водоотведение

Генеральным планом сельского поселения предусматривается организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков как для существующей, так и для планируемой жилой, общественной и производственной застройки населенных пунктов.

Генеральным планом предусматривается:

- применение современных водосберегающих технологий производства, введение систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создание бессточных производств;

- при последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий - устройство дренажных систем с подключением к системам водоотведения.

- Электроснабжение

- Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется от сетей Смоленской энергосистемы.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная как в населённых пунктах, так и на территории сельского поселения.

Сложившаяся воздушная электросеть  подлежит реконструкции с развитием по территориям населённых пунктов и по поселению в целом, с размещением новых трансформаторных подстанций в центрах нагрузок.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

- Теплоснабжение

Проектными решениями генерального плана сельского поселения предложено тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа обеспечивать за счёт установки индивидуальных газовых отопительных агрегатов.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено обеспечивать так же за счёт установки индивидуальных газовых отопительных агрегатов.

- Газоснабжение

Проектом предусматривается газоснабжение  д. Лукино, д.Бурцево. Газоснабжение застройки будет осуществляться по следующей схеме: от подводящего газопровода и, далее, через ГРП, газопроводом будут запитываться жилые  дома и объекты социальной инфраструктуры.

Принимаемые к установке газорегуляторные пункты должны обеспечить максимальное газопотребление.

.

- Связь

На территории сельского поселения действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, сотовая связь, почтовая связь.

Решениями генерального плана предусматривается телефонизация жилых, общественных и производственных зданий существующей и проектируемой застройки в д. Лукино, д.Бурцево от  АТС, с расширением ее мощности.  	Сеть абонентского доступа по шкафной системе предусматривается для зданий общественного назначения (школа, ФАП, администрация), усадебной жилой застройки.

Для прокладки телефонных кабелей от АТС до зданий и сооружений предусматривается строительство новых линий  телефонной канализации с использованием оптоволоконных технологий.

Таким образом, в поселении будет обеспечен доступ к  услугам мультисервисной связи, в том числе широкополосный доступ к сети Интернет.

Социальные нормы по обеспечению услугами связи выполняются путем предоставления универсальной услуги связи (установка таксофонов и оборудование пунктов коллективного доступа к сети Интернет).

- Инженерная подготовка территории

Основные мероприятия по инженерной подготовке схожи для всех населенных пунктов сельского поселения.

В состав мероприятий  входят:

- вертикальная планировка и отвод поверхностных вод с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц, проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенных пунктов;

- подсыпка грунта в пониженных местах;

- устройство в местах, подверженных высокому стоянию грунтовых вод, дренажных систем;

- создание улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием;

## 3.5	 Улучшение экологической ситуации, охрана окружающей среды и природных комплексов

Экологическая стратегия градостроительного развития Лукинского сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на устранение экологических проблем. В результате намеченных в генплане решений будут сформированы благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же устойчивое  функционирование природно-антропогенных систем и соблюдены принципы рационального природопользования.

В генеральном плане сельского поселения проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание устойчивой и благоприятной среды с учетом перспективного социально-экономического развития сельского поселения.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры.

Основные мероприятия по улучшению экологической ситуации, охране окружающей среды и природных комплексов

| Компоненты окружающей среды | Проектные решения и рекомендации |
| --- | --- |
| Атмосферный воздух | -разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий; -создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга). |
| Поверхностные и подземные воды | -проведение мероприятий по водоподготовке с целью обеспечения населения водой нормативного качества; -ремонт водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа; -капитальный ремонт защитных дамб; -ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение регламента в ВЗ и ПЗП - соблюдение законодательного регламента ЗСО, ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения (артезианские скважины); -разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; -ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения (артезианские скважины), соблюдение законодательного регламента в ЗСО; -разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство; -проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов. |
| Почвы | -проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга); -предупреждение и устранение негативных процессов природного и антропогенного происхождения в почвах: - ведение рационального земледелия; - внесение удобрений; - мелиоративные работы. |
| Зеленый фонд | -благоустройство и озеленение территорий; -устройство защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки и вокруг населенных пунктов; |
| Защита от шума | -организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки; -формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося приусадебного озеленения, способствующих шумозащите. |
| Санитарная очистка | -разработка Генеральной схемы санитарной очистки МО Лукинского сельского поселения; -организация централизованной системы сбора и транспортировки ТБО; -внедрение комплексной механизации санитарной очистки в поселении. |

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», (новая редакция от 09.09.2010г).

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации, при невозможности соблюдения размеров ориентировочной СЗЗ, необходимо обосновать размещение таких объектов ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и акустическим расчетами. Проект санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования атмосферного воздуха и измерения уровней шума не проводятся.

В случае не соблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения;

- расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.;

- вынос предприятия на другие территории.

Размещение на территории д. Лукино, д.Бурцево отдельно стоящих торговых комплексов, рынков, гаражей и других объектов, для которых в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция от 09.09.2010г), необходимо установление СЗЗ, должно осуществляться с учетом санитарно-защитных зон.

Новое жилищное строительство в микрорайонах, перекрытых в настоящее время нормативными санитарно-защитными зонами, может осуществляться только после сокращения размеров СЗЗ.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

В намеченных мероприятиях по формированию природно-экологического каркаса в поселении предлагается развитие естественного ландшафта, включающего в себя участки балок и прибрежных зон водных объектов, а также элементы защитных лесонасаждений, зеленых насаждений  общего и ограниченного пользования на территории д. Лукино

Предусматривается сохранение и дальнейшее развитие уже существующих объектов озеленения.

Основными мероприятиями в борьбе с эрозией являются лесомелиоративные, включающие полезащитные лесопосадки, лесные полосы вдоль автотрасс, водоохранные и водорегулирующие лесонасаждения вдоль рек и водоёмов.

3.6 Снижение риска возникновения и смягчение последствий ЧС    природного и техногенного характера

| № п/п | Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Защита населения и территории от ЧС природного характера | - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ; - проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по снижению риска на объектах жизнеобеспечения; - усиление и расширение системы мониторинга метеоусловий, своевременное прогнозирование и оповещение об опасности | 2012-2025 2012-2015 2012-2015 |
| 2. | Защита населения и территории от ЧС техногенного характера | На потенциально опасных объектах - соблюдение норм эксплуатации и пожарной безопасности; - внедрение систем противоаварийной защиты; - проведение регулярных проверок соблюдения действующих норм и правил по промышленной и пожарной безопасности; - постоянный контроль и мониторинг за состоянием потенциально опасных объектов | 2012-2025 2012-2015 2012-2025 2012-2025 |
| 3. | Мероприятия по гражданской обороне | - комплекс мероприятий по инженерной защите и эвакуации населения | 2012-2025 |
| 4. | Защита систем жизнеобеспечения | - осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения | 2012-2025 |
| 5. | Противопожарная безопасность населения и территории | - строительство пожарных депо, укомплектованных современной техникой борьбы с пожарами; - мероприятия по повышению устойчивости территории от пожаров | 2016-2025 2012-2025 |
| 6. | Снижение риска возникновения ЧС на транспорте | - контроль качества, строительство и реконструкция дорог; - информирование населения о состоянии дорог и метеоусловиях; - перевозка опасных грузов со спецпровождением по наиболее безопасным маршрутам | 2012-2025 2012-2025 2012-2025 |

- СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ……………………………………………………………. | 6 |
| АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ……………………………………………………………………...... | 7 |
| I ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ……………………………………………………… | 7 |
| 1.1 Климат………………………………………………………………………….. | 7 |
| 1.2 Гидрография и гидрология……………….…………………………………... | 8 |
| II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ………………………………………………………………… | 10 |
| 3.1 Территориальные ограничения градостроительной деятельности….……... | 10 |
| 3.2 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям…………. | 14 |
| I I СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ……………………………………………………………..……… | 15 |
| 4.1 Население. Социально-демографическая ситуация…………………….…... | 15 |
| 4.2 Социально-экономическое положение…………………………………………………………………… | 16 |
| 4.4 Социальная сфера………………….…………………………………………... | 17 |
| 4.4.1 Образовательные учреждения…………………………..………………….. | 18 |
| 4.4.2 Учреждения культуры………………………………………………………. | 19 |
| 4.4.3 Здравоохранение…………………………………………………………….. | 20 |
| 4.4.4 Потребительский рынок…………………………………………………….. | 21 |
| V ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА……………………………………………………………. | 21 |
| VI ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА…………………………………………….. | 22 |
| 6.1 Водоснабжение………………………………………………………………... | 22 |
| 6.2 Учреждения связи…………………………………………………………….. | 22 |

- Введение.

Генеральный план Муниципального образования «Лукинское сельское поселение» выполняется по заказу Администрации Лукинского сельского поселения.

Основной целью Генерального плана Лукинского сельского поселения является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно - пространственного развития поселения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в  генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития Лукинского сельского поселения до 2037 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразования сложившейся функционально-планировочной структуры поселения;

- обеспечения пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определения потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития поселения;

-  сохранения архитектурно-природного ландшафта, включающего памятники истории, культуры и зодчества, и в целом, исторически ценной среды, сочетающей функции общественного центра и места проживания жителей;

- формирования на территории поселения экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- организации на территории поселения рекреационной системы и созданием сети «инфраструктуры досуга», включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы,);

- улучшения жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- совершенствования пространственной - планировочной организации производственных территорий;

- повышения надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур поселения;

- обеспечения экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса поселения;

- обеспечения координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели  и варианты схем функционально-планировочной организации поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

- Общие сведения.

Муниципальное образование «Лукинское сельское поселение» было образовано в результате упразднения с 31.12.2005 года Соколовского сельского округа и реорганизации его в Лукинское сельское поселение Распоряжением Главы муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области №233-от 24.12.2005 года «О реорганизации администрации муниципального образования «Сычевский район». Территория Лукинского сельского поселения определена в границах, утвержденных областным законом от 20 декабря 2004 года №106-з в редакции от 31.10.2011 №88-з, «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав и наделении их соответствующим статусом».

Территория сельского поселения составляет 59,22 квадратных километров. Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения. В состав территории сельского поселения входят земли независимо от форм собственности и их целевого назначения. Муниципальное образование Лукинское сельское поселение находится в центральной части муниципального образования «Сычевский район», большая часть территории это земли сельскохозяйственного назначения, климат – умеренно-континентальный, население на 01.01.2012 года составляет 373 человека.

Реки: Вазуза,  Лосмина, составляют бассейн реки Волги.  С востока на запад через  территорию поселения проходит дорога с асфальтовым покрытием Сычевка- Лукино. Муниципальное образование «Лукинское сельское поселение» на востоке граничит с муниципальным образованием «г. Сычевка» Сычевского района Смоленской области ,Мальцевским сельским поселением, на западе с муниципальным образованием «Караваевское сельское поселение» Сычевского района Смоленской области, на юге с муниципальным образованием Дугинское сельское поселение» Сычевского района Смоленской области.

Центральной усадьбой поселения является деревня Лукино. В состав Лукинского сельского поселения входят нижеперечисленные населенные пункты: д. Лукино , д.Борщевка, д.Бурцево, д.Журавлево, д.Капустино, д.Каурово, д.Кобозево, д.Соколово, д.Симоновка

| Список населенных пунктов муниципального образования Лукинское сельское поселение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| название населенного пункта | численность на 01.01.2012 г. |  |  |
| д. Лукино | 257 |  |  |
| д.Борщевка | 1 |  |  |
| д.Бурцево | 141 |  |  |
| д.Журавлево | 9 |  |  |
| д.Капустино | 1 |  |  |
| д.Кобозево | 13 |  |  |
| д.Каурово | 1 |  |  |
| д.Соколово | 45 |  |  |
| д.Симоновка | 0 |  |  |
| итого | 468 |  |  |

Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

- I. Природные условия

- 1.1. Климат

Климат Лукинского сельского поселения умеренно-континентальный со сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой, отличается непостоянством погодных условий: оттепели зимой, частые дожди и холода летом, поздние весенние заморозки.

Температурный режим поселения характеризуется следующими данными:

- Средняя месячная и годовая температура воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -9,5 | -8,9 | -4,3 | 3,9 | 11,9 | 15,4 | 17,6 | 15,8 | 10,5 | 4,4 | -2,0 | -7,9 | 3,9 |

Продолжительность безморозного периода 140-135 дней.

Средняя дата последних весенних заморозков – 10.05, первых осенних – 25.09.

Среднее годовое количество атмосферных осадков около 600мм. Распределение осадков по месяцам неравномерно, мм:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 28 | 30 | 35 | 76 | 74 | 94 | 77 | 55 | 57 | 40 | 32 | 597 |

Наиболее богаты осадками летние месяцы. Максимум осадков приходится на июль /94мм/, минимум - на февраль /28мм/.

В летний период выпадает 40% годовой нормы осадков, за весенний – 14%, осенний – 18% и зимний – 28%.

Средняя годовая испаряемость составляет 407мм. Наибольшее испарение наблюдается в мае – июне и наибольшее в декабре и январе. За зиму испаряется 10% годового количества осадков, за три летних месяца около 52%.

Первый снег выпадает в конце октября – начале ноября. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 05.12. Высота снежного покрова достигает 48см.

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 07.04. число дней в году со снежным покровом равно 129.

Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается в конце марта – начале апреля и равна 95см.

Полное оттаивание почвы происходит в первой декаде апреля, и к середине мая пахотный слой прогревается до +100, в июле под естественный покров – до +16 +170.

Продолжительность периода с устойчивым промерзанием почвы составляет в среднем 147 дней.

В летний период преобладают северо-западные ветры, а также северные и западные умеренные ветры.

В осенне-зимний период преобладают ветры юго-западного направления.

Восточные ветры во все сезоны года имеют относительно небольшую повторяемость. Средняя скорость ветра до 4,3м/с. Сильные ветра со скоростью 15м/с имеют сравнительно частую повторяемость и, как правило, больше наблюдаются зимой и в переходные периоды года, характерны они для южных, юго-западных и северо-западных румбов.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 70%, достигая максимума /87%/ в декабре  и минимума /53%/ в мае. Число дней в году с туманом в пределах 57-77 дней, в т.ч. за холодный период – 41 день.

Годовая облачность достигает 67-77%. Число ясных дней невелико – до 30 дней в году, пасмурных – около 160 дней.

Число дней в году с температурой воздуха выше +100 равно 134, а с температурой воздуха выше +50 – 175 дней.

- 1.2. Гидрография и гидрология

Реки: Вазуза, Лосмина, впадают в Волгу.

## II. Комплексная оценка территории  по планировочным ограничениям

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- СЗЗ от инженерно-технических (трансформаторные подстанции);

- СЗЗ и придорожные полосы автомобильных дорог;

- Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП);

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (централизованного);

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями и ограничениями по линии гражданской обороны населения приводятся в разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС)».

В настоящем проекте рассмотрены планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ), проведена инвентаризация объектов в пределах  проектируемой территории, оказывающих воздействие на окружающую среду и здоровье населения, а так же их санитарно-защитных зон.

Источники воздействия на окружающую среду (в границах СЗЗ, охранных коридоров, шумовых полос и т.п.): инженерные сооружения, автомобильные дороги, линии электропередач.

В целом по Лукинскому сельскому поселению общая площадь источников загрязнения незначительна.

### 3.1 Территориальные ограничения градостроительной деятельности

- СЗЗ от инженерно-технических объектов:

- СЗЗ трансформаторной подстанции. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* расстояние до жилой застройки принимается 10 м.

- Автодороги II – III категорий  - 100 метров до жилой застройки. Для дорог IV категории следует принимать соответственно 50  метров.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной около 10 м.

Размеры установлены в соответствии со СНиП 2.07.01-89* п. 6.9 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2. Охранные коридоры коммуникаций

Параметры охранной зоны ЛЭП в обе стороны от  крайних проводов  (согласно ГОСТ 12.1051.):

- ЛЭП 10 кВ – охранный коридор 10 метров с каждой стороны от крайнего провода;

- ЛЭП 35 кВ - охранный коридор 15 метров с каждой стороны от крайнего провода;

- ЛЭП 110 кВ – охранный коридор от 20 метров с каждой стороны от крайнего провода.

3.  Планировочные природоохранные ограничения

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории, земли природоохранного назначения (водоохранные зоны рек и водоемов, поселенческие леса, скверы, парки, поселенческие сады, зеленая зона, противоэрозионные насаждения); особо ценные природные объекты (родники, верховые болота, малые реки и др.). Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» (2002 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.), Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями об отдельных категориях ООПТ, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории Лукинского сельского поселения особо охраняемых природных территорий, представленных государственными памятниками природы нет.

- Водоохранные зоны и  прибрежные полосы  водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер и других водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Использование данных территорий осуществляется  в соответствии с Водным кодексом РФ, введенным в действие с 01.01.2007 г., СНиП 2.07.01-89*, (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Таблица 2.

- Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы  для рек

| № п./п. | Название реки | Общая длина реки, км | Граница участка реки на местности | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вазуза | Более 50 | от истока до устья | 200 |
| 2. | Лосмина | От10до50 | от истока до устья | 100 |

Водоохранные зоны, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые указаны в Водном Кодексе РФ.

В пределах водоохраной зоны выделяется прибрежная защитная полоса, имеющая более строгий режим хозяйственной деятельности.

Таблица 3.

Регламенты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды |
| Прибрежная защитная полоса (ПЗП) | - наряду с установленными частью 15 Водного кодекса (приведены в ограничениях в водоохраной зоне); - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов. Выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей и ванн | - залужение; - озеленение; - размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений |

4.  Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются следующие зоны:

- Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне-, средне четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

- Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для поселения процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны», развития деформаций незатухающей ползучести глин или линейной эрозии. Их освоение требует организации предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения активизации существующих процессов и новообразований техногенных процессов. На долю таких участков приходится небольшая часть территории.

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты. Набор мероприятий защиты должен быть строго индивидуальным для разных парагенетических рядов опасных процессов и вида строительного освоения (типа зданий, их этажности, фундирования, характера освоения подземного пространства). Их обоснованием для каждого из указанных участков служат результаты целенаправленных инженерно-геологических, инженерно-гидрологических, инженерно-экологических изысканий, дополненных результатами оценок воздействий на окружающую среду после строительства мероприятий инженерной защиты и строительных объектов в пределах намечаемого участка.

- Непригодные для строительного освоения территории.

Это участки вероятного совместного проявления двух и более из характерных для населенного пункта опасных природных и техногенных геологических процессов. К ним относится подавляющая часть речных склонов, участки оврагов и балок в пределах нижнечетвертичной моренной равнины. Здесь, как правило, образованы или формируются процессы подтопления и заболачивания, линейной эрозии, деформации незатухающей ползучести глинистых грунтов.

### 3.2 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

- Общие сведения

Объекты промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорт, оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды поселения и прилегающих территорий.

Самоочищающая способность природной среды на территории Лукинского сельского поселения обладает следующими потенциалами:

- относительно благоприятным для воздушного бассейна;

- умеренным для почв и поверхностных вод.

Так как техногенное воздействие является комплексным фактором и ведет к отрицательным последствиям для целостности и устойчивости природных сообществ, то в числе основных задач повышения качества Лукинского сельского поселения предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса поселения;

- повышение эффективности использования территории поселения.

Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах черты поселения, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

Таблица 4.

| Атмосфера | - загрязнение воздуха |
| --- | --- |
| Земля | - отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя; - изменение рельефа при выполнении строительных и планировочных работ |
| Водные ресурсы | загрязнение подземных вод, изменение условий поверхностного стока |
| Гидрологический режим | нарушение гидрологического режима работ в поселении |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в поселении расположения объекта.

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом поселении.

- Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации.

Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

- Состояние воздушного бассейна.

- Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 5.

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 | 5-8 (класс условно удовлетворительного состояния среды, когда прямые критерии оценки состояния атмосферы незначительно превышают ПДК или фоновые значения) | 8-15 | более 15 |

Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Лукинском сельском поселении, как и во всем районе, являются выбросы загрязняющих веществ, от автомобильного,  железнодорожного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы).

Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также является источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются: взвешенные вещества, окислы азота, окись углерода.

В Лукинском сельском поселении существует предприятие по производству сельскохозяйственной продукции ПК «Рассвет»

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу выполняется согласно плана-графика, который ежегодно согласовывается по договору с организацией, имеющей аккредитованную лабораторию. Превышение санитарных нормативов на момент обследования – не выявлено.

Для каждого источника в отдельности значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу зафиксированы в книге «Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу».

В соответствии со ст. 25, 30 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» природопользователь обязан осуществлять контроль за соблюдением, установленных в данном разрешении нормативов ПДВ (ВСВ) и соответствии с ежегодно утверждаемыми графиками контроля.

Задачами отраслевого контроля за выбросами в атмосферу являются:

- контроль за содержанием вредных веществ в выбросах;

- контроль за эффективностью работы пыле-газоочистного оборудования;

- контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории промплощадки и в санитарно- защитной зоне и за ней;

- участие в разработке планов и мероприятий по охране воздушного бассейна.

Замеры уровня загрязнения приземного слоя воздуха осуществляются путем отбора максимальных разовых проб.

Максимальные разовые концентрации вредных веществ измеряются на границе санитарно-защитной зоны и на территории промышленной площадки.

- Акустическое загрязнение

Одной из экологической проблемы поселения  является акустическое загрязнение и повышенный вибрационный фон, основным источником которого являются:

- автотранспортные потоки;

2.  объекты сельскохозяйстенного назначения;

Уровни шума превышают допустимые значения на дорогах, имеющих высокую интенсивность движения всех видов транспорта с преобладанием грузового, плохое состояние дорожного покрытия и почти полное отсутствие зеленых насаждений.

В настоящее время ведется производственный контроль за атмосферным воздухом силами лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Смоленской области» Превышения санитарных нормативов на момент обследования - не выявлено.

Мониторинг поверхностных и подземных вод осуществляется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Смоленской области». Отбираются и исследуются пробы питьевой воды на бактериологический и химический анализ; качество питьевой воды последних лет отвечает санитарным нормам.

В рамках проведения санитарно-гигиенического мониторинга, контроль за загрязнением почвы планируется в будущем для исследования почвы в данном поселении – микробиологические, паразитологические исследования и определение тяжелых металлов.

Все эти данные будут использованы для определения полной экологической оценки территории поселения, определения ущербов от загрязнения и нерационального использования.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в Лукинском сельском поселении необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

- Улучшение состояния атмосферного воздуха

- контроль за действующими предприятиями в Лукинском сельском поселении (наличие у каждого предприятия тома ПДВ),

- ограничение выбросов промышленных предприятий и движения транспортных потоков в периоды неблагоприятных метеорологических условий,

- озеленение их санитарно-защитных зон,

- ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина,

- совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения Лукинском сельском поселении.

- Улучшение качества питьевого водоснабжения

Создание службы эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения данного населенного пункта. Оснащение водозаборных сооружений системами обезжелезивания и современными способами обеззараживания воды.

- Улучшение состояния почв

Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора в поселении.

Выполненная оценка существующего состояния окружающей среды позволяют заключить, что в проекте предусмотрены основные доступные меры, позволяющие минимизировать негативное воздействие на окружающую природную среду и обеспечить соблюдение современных нормативных требований по ее качеству вне пределов установленной санитарно-защитной зоны.

- IV. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

С начала 1990 годов для Лукинского сельского поселения характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости, высокой смертности населения и большого количества людей пенсионного возраста. Убыль населения происходит не только за счет естественной убыли. Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности населения.

Уровень рождаемости на низком значении, далеко не обеспечивающим воспроизводство населения. В числе факторов снижения рождаемости выделяются как общие для страны так и Лукинское сельское поселение, причины (социально-экономический кризис переходного к рыночным отношениям этапа развития).

Коэффициент смертности населения постепенно уменьшается, но это не может исправить демографическую ситуацию в поселении. Большую роль в динамики численности населения Лукинского сельского поселения, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуацией играют миграции населения. До начала перехода на путь формирования рыночных отношений число прибывших в поселение внешних мигрантов чаще всего уравновешивалось числом выбывших.

- 4.2. Социально-экономическое положение

### Структура занятости населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения.          К незанятому населению относятся:

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

- неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

- неработающие инвалиды I и II группы;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

- лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

- неучтенные безработные;

- домашние хозяйки;

- военнослужащие

Структура занятости рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, гос. управление другие отрасли непроизводственной сферы).

В отраслях производственной сферы отмечается высокая доля занятых – 68 %. Доля занятых в основном производстве ниже – 32%. Как правило, большая доля занятости в сфере услуг считается одним из факторов высокого экономического развития, однако в данном случае качество такой структуры занятости низкое. В росте доминирует сельское хозяйство.

Высвобождение работников из производственной сферы ставит остро проблему безработицы. Непроизводственная сфера может сыграть роль амортизатора, дав возможность найти свое призвание в сфере услуг. Причем такая структура занятости должна опираться на мощный сектор малого и среднего бизнеса в непроизводственной сфере.

Подобно тому, как состояние экономики и ее эффективность во многом определяются развитостью инфраструктуры, так и положение трудящихся, их жизненный уровень в огромной степени зависят от социальной инфраструктуры, ее воздействия на человеческий фактор, характера и степени удовлетворения интеллектуальных и социальных запросов.

Наибольший удельный вес имеют занятые в отраслях непроизводственной сферы, большую часть занимают работающие в сфере образования и культуры.

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития поселения. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

- 4.4. Социальная сфера.

- 4.4.1. Образовательные учреждения.

Одним из ключевых подразделений социальной сферы Лукинского сельского поселения является образование, представленное общеобразовательной школой и дошкольным образованием, созданным при школе ,

За годы формирования рыночных отношений в Лукинском сельском поселении резко сократилась число учащихся в образовательных учреждениях. Это связано с неблагоприятной демографической обстановкой.

Таблица 15.

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждений | Кол-во смен |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт. кол-во мест |  |
| Лукинская основная общеобразовательная школа | д. Лукино | 140 | 1 |

- 4.4.2. Учреждения культуры

Таблица 16.

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждения (количество мест) | Мф-т (единиц хранения) | Степень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лукинский дом культуры | д. Лукино |  | - | - |

- 4.4.3. Здравоохранение

Несложной структурой представлена в Лукинском сельском поселении структура здравоохранения. В пользовании поселения имеются 1 ФАП, расположенный в д. Лукино.

Таблица 17.

| Наименование учреждения | Адрес | Наименование объекта здравоохранения | Год ввода | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лукинский ФАП | д. Лукино | ФАП |  | - |

- 4.4.4. Потребительский рынок

Потребительский рынок – это рынок товаров и услуг, закупаемых или арендуемых отдельными лицами или домохозяйствами для личного (некоммерческого) потребления.

Торговля. Поселение характеризуется недостаточным уровнем развития сферы торговли.  На территории поселения размещаются 3 объекта розничной торговли

- ДИСЛОКАЦИЯ

объектов розничной торговли Лукинского сельского поселения на 01.01.2012 года.

Таблица 18.

| Наименование объектов | Правовая форма | Специализация | Адрес предприятия | Кол-во рабо- тающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин «Райпо» | государственная | продовольственные | д. Лукино | 1 |
| Магазин «ИП Михайлов» | частная | продовольственные | д. Лукино | 1 |
| Автомагазин | частная | запчасти | д. Лукино | 1 |

Наиболее популярными продовольственными товарами для населения являются хлеб, сахар, крупы, масло, колбасные и молочные изделия. Они составляют 60-70 процентов от общего оборота продовольственных товаров. Наиболее популярными непродовольственными товарами для населения являются средства личной гигиены, товары бытовой химии. Они составляют 30-40 процентов от общего объема оборота непродовольственных товаров.

- V. Экономическая база

Основой хозяйственного комплекса поселения является сельскохозяйственное производство, торговля .

Согласно статистическим данным малый бизнес на территории Лукинского сельского поселения представлен четырьмя малыми предприятиями розничной торговли различной организационно-правовой формы.

| Наименование предприятия, организации | Основной вид экономической деятельности | Адрес |
| --- | --- | --- |
| КП колхоз «РАССВЕТ» | сельскохозяйственное производство. | Д.Лукино |

## VI. Инженерно-техническая база

### 6.1. Водоснабжение

Водоснабжение на территории  Лукинского сельского поселения осуществляется из подземных источников. Охват централизованным водоснабжением 48,6 %. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, производственно-технические нужды.

- Водозаборные сооружения

Таблица 20.

| Наименование водозабора и его сооружение | Адрес | Дебет откачки м3/сутки | Глубина скважины, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина | д. Лукино |  |  |  |
| Артезианская скважина | д.Бурцево |  |  |  |

- 6.2. Учреждения связи.

Таблица 21.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число предприятий связи в т.ч. по обслуживанию клиентов | ед. Ед. измерения | 1 |